Samsung AI Expert 2026 과정 문제

(과목명: NPU Basics & Open-Source HW)

담당교수: 이재욱

※ 총 4문항입니다. 난이도 중 2문항(문제 1, 2), 난이도 상 2문항(문제 3, 4)입니다. 이론강의(NPU Basics) 내용에서 출제하였으며, Closed book 기준 문항당 약 3분 내외 소요됩니다. 정답(답안)은 빨간색으로 표기하였습니다.

문제 1.  [난이도: 중]

컴퓨터 시스템의 성능은 흔히 "Iron Law of CPU Performance"로 알려진 다음 공식으로 분석한다.

CPU Time = Instruction Count (IC) × Cycles per Instruction (CPI) × Clock Cycle Time

어떤 CPU의 호스트 프로세서에서 추론(inference) 파이프라인 프로그램을 실행한다. 이 프로세서의 클럭 속도(clock rate)는 2 GHz이며, 프로그램의 총 명령어 수(IC)는 4 × 10⁹개이다. 명령어 클래스별 구성 비율과 CPI는 아래 표와 같다.

| 명령어 클래스 | 비율 | CPIᵢ |
| --- | --- | --- |
| ALU | 50% | 1 |
| Load | 20% | 4 |
| Store | 10% | 3 |
| Branch | 20% | 2 |

(1) 이 프로그램의 평균 CPI를 구하시오.

(2) Iron Law를 이용하여 이 프로그램의 총 CPU Time(초)을 구하시오.

(3) 컴파일러 최적화를 적용한 결과 Load 명령어의 절반이 제거되었다(제거된 Load 명령어는 단순히 사라지며, 나머지 명령어의 개수와 CPI는 변하지 않는다). 최적화 후의 CPU Time을 구하고, 원래 대비 성능이 몇 배가 되었는지 구하시오.

[답안]

(1) 평균 CPI = 0.5×1 + 0.2×4 + 0.1×3 + 0.2×2 = 0.5 + 0.8 + 0.3 + 0.4 = 2.0

(2) Clock Cycle Time = 1 / (2 × 10⁹ Hz) = 0.5 × 10⁻⁹ 초

CPU Time = IC × CPI × Clock Cycle Time = (4 × 10⁹) × 2.0 × (0.5 × 10⁻⁹) = 4.0 초

(또는: 총 사이클 수 = 4×10⁹ × 2.0 = 8×10⁹ cycles → 8×10⁹ ÷ 2×10⁹ Hz = 4.0 초)

(3) 원래 Load 명령어 수 = 4×10⁹ × 20% = 0.8×10⁹개 → 이 중 절반(0.4×10⁹개) 제거.

제거된 사이클 = 0.4×10⁹ × 4 (Load의 CPI) = 1.6×10⁹ cycles

최적화 후 총 사이클 = 8×10⁹ − 1.6×10⁹ = 6.4×10⁹ cycles

최적화 후 CPU Time = 6.4×10⁹ ÷ 2×10⁹ = 3.2 초

성능 비 = (원래 CPU Time) / (최적화 후 CPU Time) = 4.0 / 3.2 = 1.25배 (즉 1.25배 빨라짐)

문제 2.  [난이도: 중]

Google TPUv1은 행렬-행렬 곱셈을 계산하기 위해 systolic array 아키텍처를 채택하였다. 이 아키텍처에서 아래의 입력 행렬(X)과 파라미터 행렬(W)의 곱을 계산한다고 가정한다.

(1)  Systolic array의 입력 X는 어떻게 적용되어야 하는가? 아래 입력 요소(빨간색 원)를 채우시오. 사용하지 않는 상자는 비워 두시오. (힌트: weight 파라미터의 배치에 유의 할 것)

[답안]

참고: 입력의 y축은 미러링될 수 있음(즉, x33-x23-x13이 가장 먼저 들어옴). 이 답변도 만점.

(2) 6개의 출력값 (y11부터 y23까지) 각각은 어느 방향으로 나가는가? 그림의 (a)부터 (e)중 하나를 선택하라.

[답안]

y11, y12, y13 -> (a)

y21, y22, y23 -> (b)

(3) 마지막으로 출력되는 출력값은 무엇인가?

[답안]

y23

문제 3.  [난이도: 상]

Roofline 모델은 시스템의 성능 병목이 연산(compute)인지 메모리 대역폭(memory bandwidth)인지 시각적으로 분석하는 도구이다. 어떤 NPU의 최대 연산 성능(peak compute)은 50 TFLOP/s, 최대 메모리 대역폭(peak memory bandwidth)은 1 TB/s이다.

(1) 이 NPU의 ridge point에 해당하는 arithmetic intensity(FLOP/byte)를 구하시오.

(2) 두 개의 DNN 커널을 실행한다. 커널 X의 arithmetic intensity는 10 FLOP/byte, 커널 Y는 200 FLOP/byte이다. 각 커널이 compute-bound인지 memory-bound인지 판별하고, 각 커널이 이 NPU에서 달성 가능한 성능(attainable performance)을 구하시오.

(3) 이 NPU의 메모리 대역폭을 2배(2 TB/s)로 늘렸다. 새로운 ridge point는 어떻게 바뀌며, 커널 X와 커널 Y의 attainable performance는 각각 어떻게 변하는지 설명하시오.

[답안]

(1) Ridge point의 arithmetic intensity = peak compute ÷ peak memory bandwidth

= (50 × 10¹² FLOP/s) ÷ (1 × 10¹² byte/s) = 50 FLOP/byte

(2) 커널 X: AI = 10 < 50(ridge point) → memory-bound. Attainable performance = memory bandwidth × AI = (1 × 10¹²) × 10 = 10 TFLOP/s

커널 Y: AI = 200 > 50(ridge point) → compute-bound. Attainable performance = peak compute = 50 TFLOP/s

(3) 메모리 대역폭이 2배가 되면 Roofline의 메모리-바운드 경사선(slanted line)이 위로 평행 이동하고, ridge point의 arithmetic intensity는 50 ÷ 2 = 25 FLOP/byte로 작아진다.

· 커널 X(AI=10): 여전히 25보다 작으므로 memory-bound. Attainable performance = (2 × 10¹²) × 10 = 20 TFLOP/s (2배 향상).

· 커널 Y(AI=200): 여전히 25보다 크므로 compute-bound. Attainable performance = 50 TFLOP/s로 변화 없음. 연산 성능이 병목이므로 메모리 대역폭 증가의 이득이 없다.

문제 4.  [난이도: 상]

GPT와 같은 생성형(generative) AI 모델의 핵심은 Transformer 아키텍처의 self-attention 메커니즘이다.

(1) Self-attention의 연산량(computation)과 메모리 접근량(memory access)은 입력 시퀀스 길이 L에 대해 각각 어떤 시간 복잡도(complexity)를 갖는가(Big-O notation)?그 이유를 self-attention의 동작 원리와 함께 설명하시오.

(2) Transformer의 auto-regressive 디코딩(한 번에 한 토큰씩 생성)에서 KV cache를 사용하는 이유를 설명하시오. 그리고 KV cache를 사용함에도 불구하고 이 디코딩 단계가 memory-bound가 되는 이유를 arithmetic intensity 개념을 이용하여 설명하시오.

(3) KV cache로 인한 메모리 병목을 완화하기 위한 기법을 한 가지 제시하고, 그 기법이 어떻게 병목을 줄이는지 간단히 설명하시오.

[답안]

(1) Self-attention의 연산량과 메모리 접근량은 모두 시퀀스 길이 L에 대해 O(L²)이다. Self-attention은 입력 시퀀스의 모든 토큰 쌍(pair) 사이의 상관관계(correlation)를 계산한다. Query 행렬과 Key 행렬의 곱(QKᵀ)은 L×L 크기의 attention score 행렬을 만들고, 이를 다시 Value와 곱한다. 토큰 쌍의 개수가 L²에 비례하므로 연산량·메모리 접근량 모두 L²에 비례하여 증가한다. (따라서 컨텍스트가 길수록 self-attention이 전체 실행시간에서 차지하는 비중이 커진다.)

(2) Auto-regressive 디코딩은 한 번에 한 토큰씩 순차적으로 생성하며, 새 토큰을 생성할 때마다 이전의 모든 토큰에 대해 attention을 수행해야 한다. 매 스텝마다 이미 계산한 과거 토큰들의 Key(K)·Value(V) 벡터를 고속 메모리(HBM)에 저장해 두고 재사용한다 — 이것이 KV cache이다.

memory-bound가 되는 이유: 새 토큰 하나를 생성할 때 현재 토큰의 Query만 새로 계산하고, HBM에 저장된 전체 KV cache를 모두 읽어와야 한다. 이 연산은 행렬-벡터 곱(GEMV) 형태로 연산량은 적은 데 비해 메모리에서 읽어야 하는 데이터량이 매우 커서 arithmetic intensity(연산량 ÷ 메모리 접근량)가 매우 낮다. Roofline 관점에서 arithmetic intensity가 ridge point보다 훨씬 왼쪽에 위치하므로, 성능이 연산 유닛이 아니라 메모리 대역폭에 의해 결정되는 memory-bound 상태가 된다. 또한 KV cache 크기는 시퀀스 길이에 비례해 선형적으로 커지므로 시퀀스가 길수록 병목이 심해진다.

(3) (아래 중 한 가지를 타당하게 서술하면 정답으로 인정)

· KV cache 양자화(quantization): K·V를 낮은 비트 정밀도(예: INT8/INT4)로 저장해 cache 크기와 메모리 트래픽을 줄인다.

· PIM/NDP 또는 attention 전용 가속기: 메모리 근처에서 연산을 수행(Processing-in-Memory / Near-Data Processing)하거나, 불필요한 key-value 쌍을 걸러내는 근사(approximation) 기법(A³, ELSA 등)으로 메모리 접근량을 줄인다.

· Multi-Query Attention(MQA) / Grouped-Query Attention(GQA): 여러 attention head가 K·V를 공유(또는 그룹 단위로 공유)하도록 하여 KV cache의 크기 자체를 줄인다. 매 스텝 읽어야 할 데이터량이 줄어 메모리 대역폭 병목이 완화된다.

· Multi-head Latent Attention(MLA): K·V를 저차원 latent 벡터로 압축해 저장함으로써 KV cache 용량과 대역폭 요구량을 줄인다(예: DeepSeek 계열 모델).